第2课时　电压表和电流表的电路结构

学习目标

1.知道小量程电流表（表头）的三个参量及其关系，理解将表头改装成大量程电流表、电压表的原理，并会进行有关计算。 2.知道伏安法测量电阻的原理，理解电流表的内接法和外接法的特点，会在有关问题中正确选择两种接法。

知识点　电压表和电流表的电路结构

情境：如图所示，小量程电流表的满偏电流Ig＝10 mA、Rg＝50 Ω。

问题：（1）小量程电流表的指针满偏时两端的电压Ug多大？能用它直接测量较大的电压吗？

（2）小量程电流表的满偏电流Ig＝10 mA，能用它直接测量较大的电流吗？

1.小量程电流表G（表头）的三个参量

2.电表改装原理

（1）表头改装成电压表：将表头　　　　　　联一个较　　　　　　电阻，该电阻常被叫作　　　　电阻，如图甲所示。

（2）表头改装成电流表：将表头　　　　　　联一个较　　　　　电阻，该电阻常被叫作　　　　电阻，如图乙所示。

【易错辨析】

（1）把小量程的电流表改装成大量程的电流表后表头的三个参量Ug、Ig、Rg都变大了。（　　）

（2）小量程的电流表串联的分压电阻越大，改装后电压表的量程越大。（　　）

（3）小量程的电流表并联的分流电阻越大，改装后电压表的量程越大。（　　）

表头改装成电压表、电流表的比较

| 项目 | 改装成电压表 | 改装成电流表 |
| --- | --- | --- |
| 内部电路 |  |  |
| 改装原理 | 串联分压 | 并联分流 |
| 改装后的量程 | U＝Ig（R＋Rg） | I＝R＋RgRIg |
| 量程扩大的倍数 | n＝UUg | n＝IIg |
| 接入电阻的阻值 | R＝UIg－Rg＝（n－1）Rg | R＝IgRgI－Ig＝Rgn－1 |
| 改装后的总内阻 | RV＝Rg＋R＝nRg | RA＝RRgR＋Rg＝Rgn |

【例1】　（表头改装成电压表）如图为实验室常用的两个量程的电压表原理图。当使用O、A两接线柱时，量程为0～3 V；当使用O、B两接线柱时，量程为0～15 V，已知电流计的内阻Rg＝500 Ω，满偏电流Ig＝100 μA。求分压电阻R1和R2的阻值。

尝试解答

1.〔多选〕如图是两个量程的电压表，当使用A、B两个端点时，量程为0～5 V，当使用A、C两个端点时，量程是0～15 V，已知表头电阻Rg＝300 Ω，满偏电流Ig为1 mA，则（　　）

A.R1＝4.7×103 Ω	B.R1＝5×103 Ω

C.R2＝1×104 Ω	D.R2＝1.5×104 Ω

【例2】　（表头改装成电流表）如果将满偏电流和内阻分别为Ig＝2 mA、Rg＝200 Ω的表头分别按如图甲、图乙所示的两种方式改装成双量程的电流表。则满足题中要求的定值电阻R1、R2、R3、R4的阻值分别为（　　）

A.4.08 Ω，0.4 Ω，0.41 Ω，3.67 Ω

B.4.08 Ω，4 Ω，4.1 Ω，3.67 Ω

C.40.8 Ω，4 Ω，41 Ω，3.67 Ω

D.4.08 Ω，4 Ω，4.01 Ω，36.7 Ω

尝试解答

2.〔多选〕（鲁科版必修第三册P92·T6改编）实验室常用的两个量程的电流表原理如图所示。当使用O、A两接线柱时，量程为0.6 A；当使用O、B两接线柱时，量程为3 A。已知电流计的内阻Rg＝25 Ω，满偏电流Ig＝3 mA，分流电阻R1和R2的阻值应为（　　）

A.R1＝5199 Ω	B.R1＝20199 Ω

C.R2＝5199 Ω	D.R2＝20199 Ω

方法技巧

关于电表改装的四点理解

（1）电表改装的问题实际上是串、并联电路中电流、电压的计算问题，只要把表头看成一个电阻Rg即可。

（2）无论表头改装成电压表还是电流表，它的三个参量Ug、Ig、Rg都不变，通过表头的最大电流并不改变。

（3）由改装后电压表的电阻RV＝R串＋Rg＝nRg其中n＝UUg＝UIgRg可知，电压表量程越大，其分压电阻R越大，电压表内阻RV越大。

（4）由改装后电流表的内阻RA＝R并RgR并＋Rg＝Rgn其中n＝IIg可知，电流表的量程越大，其分流电阻R并越小，电流表的内阻RA越小。

伏安法测电阻时电流表的两种接法

1.伏安法测电阻时电流表两种接法的比较

| 比较项目 | 电流表内接法 | 电流表外接法 |
| --- | --- | --- |
| 电路 |  |  |
| 误差来源 | 电流表的分压作用 | 电压表的分流作用 |
| 误差分析 | R测＝U测I测＝Ux＋UAIx＝Rx＋RA＞Rx | R测＝U测I测＝UxIx＋IV＜Rx |
| 适用情况 | 测大电阻 | 测小电阻 |

2.电流表两种接法的选择方法

（1）直接比较法：适用于已知Rx的大约值的情况。

当Rx≫RA时，采用内接法，当Rx≪RV时，采用外接法。

（2）比值比较法或临界值法：适用于已知Rx的大约值及RA、RV的情况。

当RVRx＜RxRA即Rx＞RARV时，用电流表内接法，

当RVRx＞RxRA即Rx＜RARV时，用电流表外接法，

当Rx＝RARV时，两种接法效果相同，均可选择。

（3）试触法：适用于Rx、RV、RA的阻值关系不能确定的情况。

如图所示，把电压表的接线端分别接a、b两点，分别读出电压表、电流表的示数U1、I1和U2、I2：

①若电流表的示数变化明显，即｜I2－I1｜I1＞｜U2－U1｜U1，说明电压表的分流对电路影响大，表明Rx较大，应选用电流表内接法。

②若电压表的示数变化明显，即｜I2－I1｜I1＜｜U2－U1｜U1，说明电流表的分压对电路影响大，表明Rx较小，应选用电流表外接法。

【典例】　〔多选〕（2025·云南腾冲期末）如图所示，M、N间电压恒定，当开关S接通a点时，电压表示数为10 V，电流表示数为0.2 A；当开关S接通b点时，电压表示数为12 V，电流表示数为0.15 A，由此可知（　　）

A.S接在a点时的测量值较准确

B.S接在b点时的测量值较准确

C.Rx的真实值是70 Ω

D.电流表的内阻是20 Ω

尝试解答

提示：完成课后作业　第十一章　4.　第2课时