专题强化6　闭合电路的功率、效率及动态分析

学习目标

1.理解电源的总功率、热功率、输出功率、效率等概念及有关各量的关系。会分析纯电阻电路中电源输出功率的特点及极值问题。 2.会应用闭合电路的欧姆定律及串、并联知识分析闭合电路的动态变化问题。

强化点一　闭合电路的功率和效率

1.闭合电路中的有关功率及效率

| 项目 | 电源的总功率P总 | 电源的热功率P热 | 电源的输出功率P出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任意闭合电路 | P总＝EI | P热＝I2r | P出＝U外I |
| 纯电阻外电路 | P总＝E2R＋r＝I2（R＋r） | P热＝I2r | P出＝I2R＝E2R（R＋r）2 |
| 联系 | P总＝P热＋P出 效率η＝P外P总×100％＝UE×100％ |  |  |

2.纯电阻电路中电源的输出功率随外电阻的变化规律

（1）电源的输出功率：P出＝I2R＝E2（R＋r）2R＝E2R（R－r）2+4Rr＝E2（R－r）2R+4r

由上式可知：当R＝r时，电源有最大输出功率Pmax＝E24r。

（2）电源的输出功率P出随外电阻R变化的图像，如图所示。

由图像可得：

①当R＜r时，若R增大，则P出增大；

②当R＞r时，若R增大，则P出减小。

③当R＝r时，电源的输出功率最大Pmax＝E24r。

（综合①②③可得：｜R－r｜越大时，P出越小；｜R－r｜越小时，P出越大；｜R－r｜＝0时，P出最大。）

④当P出＜Pmax时，每个P出对应两个可能的外电阻R1和R2，而且R1·R2＝r2。

（3）电源的效率：η＝P出P总×100％＝UE×100％＝RR＋r×100％＝11+rR×100％。

由上式可知：外电阻R越大，电源的效率越高；当R＝r时，电源的输出功率最大，电源效率η＝50％。

类型一｜闭合电路中有关功率的计算问题

【例1】　如图所示，电源的电动势E为6 V，内电阻r为0.5 Ω，电动机M的线圈电阻为0.5 Ω，定值电阻R0为3 Ω，若电压表的示数为3 V，求：

（1）电源的总功率和电源的输出功率；

（2）电动机消耗的功率和电动机输出的机械功率。

尝试解答

类型二｜闭合电路中功率与图像的综合问题

【例2】　〔多选〕（2025·浙江绍兴期中）在如图所示的U-I图像中，直线a为某电源的路端电压与电流的关系，直线b为某电阻R的电压与电流的关系。现用该电源直接与电阻R连接成闭合电路，则下列说法正确的是（　　）

A.该电源的电动势为6 V，电源内阻为2 Ω

B.某电阻R的阻值为4 Ω

C.该电源的输出功率为4 W

D.内、外电路消耗的电功率之比为2∶3

尝试解答

类型三纯电阻电路中电源输出功率的分析与计算问题

【例3】　如图所示，电路中电源电动势为E，内阻为r，滑动变阻器阻值为R，闭合开关S。

（1）当满足什么条件时，电源的输出功率P出最大？P出最大值为多少？

（2）当电源的输出功率最大时，电源的效率η也是最大吗？为什么？

尝试解答

【变式1】　如图所示，电路中电源电动势E＝4 V，内阻r＝2 Ω，定值电阻R0＝0.5 Ω，滑动变阻器阻值R的调节范围为0～10 Ω，当滑片从最右端滑至最左端过程中。

（1）当滑动变阻器阻值R多大时定值电阻R0消耗的功率最大？

（2）当滑动变阻器阻值R多大时电源的输出功率P出最大？最大输出功率Pm为多少？

（3）当滑动变阻器阻值R多大时滑动变阻器消耗的功率PR最大？滑动变阻器消耗的最大功率Pm'为多少？

【变式2】　若【变式1】中定值电阻R0＝4 Ω，其他条件不变，当滑动变阻器的滑片从最右端滑至最左端过程中，当R多大时电源的输出功率最大？最大输出功率Pm为多少？（结果保留2位有效数字）。

方法技巧

功率最大值的求解方法

（1）对于定值电阻：由P＝I2R可知电流最大时功率最大。

（2）对于纯电阻电路：当外电阻等于内阻时电源的输出功率最大；若外电阻与内阻不能相等，则外电阻越接近内阻，电源的输出功率越大。

（3）对于可变电阻：如图所示，求解滑动变阻器R2消耗的最大功率时，可把定值电阻R1等效为电源内阻的一部分，则当R2＝r效＝R1＋r时，滑动变阻器R2消耗的功率最大。

强化点二　闭合电路的动态分析

1.纯电阻电路中总电阻变化的几个结论

（1）串联电路中任意一个电阻增大（或减小）时，总电阻一定增大（或减小）；串联电阻的个数增加（或减少）时，总电阻一定增大（或减小）。

（2）并联电路中任意一个电阻增大（或减小）时，总电阻一定增大（或减小）；并联支路的条数增加（或减少）时，总电阻一定减小（或增大）。

（3）混联电路的任何一个电阻增大（或减小）时，电路的总电阻一定增大（或减小）。

（4）如图所示，涉及滑动变阻器分压式接法的局部电路中，滑动变阻器可看成由两段电阻（R串、R并）构成，其中R并这段与用电器并联，另一段R串与并联部分串联。R串增大（或减小）时，A、B两点间的总电阻一定增大（或减小）。

2.闭合电路的动态分析问题的常用“三法”

（1）程序判断法：遵循“局部→整体→部分”的思路，按以下步骤分析：

（2）“串反并同”结论法（应用条件：电源内阻不为零）

①所谓“串反”，即某一电阻增大时，与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小，反之则增大。

②所谓“并同”，即某一电阻增大时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大，反之则减小。

即：U串↓I串↓P串↓←R↑→U并↑I并↑P并↑

（3）极限法：因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题，可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端去讨论。

【例4】　（动态电路中电表示数的变化分析）如图所示电路中，电源内阻r不可忽略，电流表和电压表均为理想电表，当滑动变阻器R2的滑片P向上滑动时，下列说法正确的是（　　）

A.A1和A2的示数均变大

B.V1和V2的示数均变小

C.A1示数的变化量小于A2示数的变化量

D.V1示数的变化量大于V2示数的变化量

尝试解答

方法技巧

动态电路分析的步骤

【例5】　（动态电路中UI和ΔUΔI的变化分析）〔多选〕在如图所示的电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数的变化量分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列说法正确的是（　　）

A.U1I不变，ΔU1ΔI不变	B.U2I变大，ΔU2ΔI变大

C.U2I变大，ΔU2ΔI不变	D.U3I不变，ΔU3ΔI不变

尝试解答

方法总结

利用U-I图像理解动态电路中UI和ΔUΔI的意义

图甲、乙、丙为三个U-I图像，其中图丙对应的电路如图丁所示，电源的等效内阻r效＝r＋R0。

（1）在U-I图像中，UI为图像上任意一点的纵坐标和横坐标的比值，ΔUΔI为直线的斜率。

（2）图甲为定值电阻R的U-I图像，图线为过原点的直线，U＝IR，则UI＝ΔUΔI＝R。

（3）图乙为电源的U-I图像，图线为向下倾斜的直线，U＝E－Ir，则UI＝R外，｜ΔUΔI｜＝r。

（4）图丙为可变电阻R的U-I图线，U＝E－I（r＋R0），则UI＝R，｜ΔUΔI｜＝r＋R0。

【例6】　（外电路电阻动态变化中的极值问题）〔多选〕如图所示，电源电动势为E，内阻不计。滑动变阻器最大阻值为R＝50 Ω，定值电阻R1＝30 Ω，R2＝20 Ω，三只电流表都是理想电流表。滑动变阻器的滑片P从a向b移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A.电流表A的示数先增大后减小

B.电流表A1的示数先增大后减小

C.电流表A2的示数逐渐增大

D.滑片P移到b端时电流表A的示数最大

尝试解答

方法技巧

一个典型的电阻变化中的极值电路

如图所示，A、B间的总电阻RAB＝（R＋RaP)(R＋RPb）R＋R＋RaP＋RPb＝（R＋RaP)(R＋RPb）2R＋R'，由此式及数学知识可得：

当PaP＝RPb时，RAB的值最大。故当滑动变阻器的滑片P从a端滑向b端的过程中RAB的值先增大后减小，当P滑至R'的中点时RAB的值最大。

提醒：上图中如果两个R换成两个不相等的电阻R1、R2，则当R1＋PaP＝R2＋RPb时，RAB的值最大。

提示：完成课后作业　第十二章　专题强化6