专题强化8　安阻法和伏阻法测量电池的电动势和内阻

学习目标

1.理解安阻法测量电池的电动势和内阻的实验原理、电路图，会进行数据处理及误差分析等有关问题。 2.理解伏阻法测量电池的电动势和内阻的实验原理、电路图，会进行数据处理及误差分析等有关问题。

强化点一　安阻法测量电池的电动势和内阻

1.实验电路图，如图所示。

2.实验器材：电池、电流表、电阻箱、开关、导线。

3.实验原理及数据处理

（1）原理：改变电阻箱的阻值，测出多组I、R的值，结合E＝IR＋Ir，利用公式法或图像法可求出E、r的值。

（2）数据处理

①公式法：由E＝I1R1＋I1rE＝I2R2＋I2r解多个方程组，求得多个E、r值，分别求出其平均值。

②图像法

a.由E＝I（R＋r）得1I＝1ER＋rE，作出1I-R图像，如图甲所示。

图线的斜率k＝1E，纵轴截距为rE。

b.由E＝I（R＋r）得R＝E·1I－r，作出R-1I图像，如图乙所示。

图线的斜率k＝E，纵轴截距为－r。

4.误差分析

电流表（RA）的分压引起系统误差，电动势的测量无偏差，内阻的测量值偏大（r测＝r真＋RA）。

【例1】　某同学测量干电池组的电动势和内阻。

（1）如图甲所示是该同学正准备接入最后一根导线（图中虚线所示）时的实验电路。请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处　　　　　　　　　；　　　　　　　　。

（2）实验测得的电阻箱阻值R和理想电流表示数I，以及计算出的1I数据见下表：

| R/Ω | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| 1I/A－1 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 3.8 |

根据表中数据，在图乙方格纸上作出R-1I关系图像。

由图像可计算出该干电池的电动势为　　　　 V（结果保留3位有效数字）；内阻为　　　　 Ω（结果保留2位有效数字）。

尝试解答

【例2】　（2025·福建厦门期中）某同学利用DIS系统、定值电阻R0、电阻箱R等实验器材研究一节干电池的内阻，实验装置如图甲所示。测量电池的内阻的实验时多次改变R的阻值，用电流传感器测得对应的电流值I，在计算机上显示出如图乙所示的1I-R的关系图线。

（1）某次实验电阻箱调节后如图丙所示，则此时电阻箱的读数为　　　　 Ω。

（2）电路中定值电阻R0的作用是　　　　；若定值电阻R0＝1.0 Ω，令y＝1I，x＝R，由图乙中实验图线的拟合方程可得，电池电动势E＝　　　　V，内阻r＝　　　　Ω（结果保留2位有效数字）。

尝试解答

方法总结

本例题通过原理公式1I＝1ER＋r＋R0E与题中y＝1I，x＝R及y-x图线的解析式y＝0.75x＋2.25对比，利用待定系数法求出E、r。

强化点二　伏阻法测量电池的电动势和内阻

1.实验电路图，如图所示。

2.实验器材：电池、电压表、电阻箱、开关、导线。

3.实验原理及数据处理

（1）原理：改变电阻箱的阻值，测出多组U、R的值，结合E＝U＋URr，利用公式法或图像法可求出E、r的值。

（2）数据处理

①公式法：由E＝U1＋U1R1rE＝U2＋U2R2r解多个方程组，求得多个E、r值，分别求出其平均值。

②图像法：由E＝U＋URr得1U＝1E＋rE·1R，作出1U-1R图像，如图所示。

图线的斜率k＝rE，纵轴截距为1E。

4.误差分析

电压表的分流产生系统误差，电动势的测量值、内阻的测量值均偏小。

【例3】　（2025·广东广州期末）某同学制作“橘子电池”后，设计了如图a所示的电路测量其电动势E和内阻r。电压传感器可视为理想电压表。

（1）根据图a完成图b实物连线；

（2）闭合开关S，多次调节电阻箱，记录电阻箱阻值R和相应的电压传感器读数U；

①某次实验电阻箱的示数如图c，其电阻大小为　　　　Ω；

②根据实验数据作出的1U-1R图像如图d，则“橘子电池”电动势E＝　　　　V，内阻r＝　　　　kΩ。（结果均保留3位有效数字）

尝试解答

提示：完成课后作业　第十二章　专题强化8