第2课时　路端电压与负载的关系

学习目标

1.知道负载、路端电压的概念，理解路端电压与负载的关系，并会进行相关计算。 2.理解电源两端电压与电流的关系及电源的U-I图像的特点，体会图像法在研究物理问题中的作用。 3.理解电源的U-I图像和电阻的U-I图像的区别与联系。

知识点　路端电压与负载的关系

情境：如图甲所示，用电动势为E、内阻为r的电源，给滑动变阻器R供电。改变滑动变阻器R接入电路的阻值，电源两端的电压U与电路中的电流I均随之变化。

问题：以U为纵坐标，I为横坐标，在图乙中画出滑动变阻器接入电路的阻值R变化过程中U-I图像的示意图，并说明U-I图像与两坐标轴交点的物理意义。

1.负载和路端电压：外电路中的　　　　叫作负载，外电路的　　　　　　叫作路端电压。

2.路端电压与电流的关系

（1）路端电压与电流的关系：U＝　　　　；

（2）电源的U-I图像

①意义：表示电源的路端电压U与电流I变化关系，如图所示，U-I图线是一条向下倾斜的直线。

②特点：该直线与纵轴交点的纵坐标表示　　　　，斜率的绝对值表示电源的　　　　。

3.路端电压与外电阻的关系

（1）当R增大时，路端电压U　　　　，当R减小时，路端电压U　　　　 。

（2）两种特殊情况

①当外电路断路时，外电阻R为　　　　，I为　　　　，Ir也为　　　　，可得U＝　　　　，即外电路断路时的路端电压等于电源电动势的大小。

②当电源两端　　　　时，外电阻R＝0，此时I＝Er，电源的内阻r一般都　　　　　，短路时电流　　　　，会导致温度过高，烧坏　　　　　　，甚至引起火灾。

【易错辨析】

（1）路端电压U与电路中电流I成正比。（　　）

（2）路端电压U与外电阻R成正比。（　　）

（3）若把电池的正、负极用导线直接连接短路，此时电路中的电流无穷大。（　　）

（4）电池与外电路断路时，电池两端的电压等于电池的电动势。（　　）

1.路端电压与外电阻的关系

（1）公式（对纯电阻电路适用）

U＝E－Ir＝E－ER＋rr。

（2）断路

当外电路断开时，R→∞，U内＝0，U＝E，路端电压U随外电路电阻R变化的图像如图所示。

（3）电源短路

当外电路短路时，R＝0，I＝Er（称为短路电流），U＝0。由于内阻r很小，电路中电流很大，容易烧坏电源，这是严禁把电源两极不经负载直接相接的原因。

2.路端电压U与外电阻R之间的关系

对某一给定的闭合电路来说，电流、路端电压、内电压随外电阻的改变而改变，变化情况如下表所示（↑表示增大，↓表示减小）：

| 外电阻变化情况 | R↑ | R→∞ | R↓ | R→0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I＝ER＋r | I↓ | I→0 | I↑ | I→Er |
| 内电压U内＝Ir＝E－IR | U内↓ | U内→0 | U内↑ | U内→E |
| 路端电压U＝IR＝E－Ir | U↑ | U→E | U↓ | U→0 |

【例1】　（路端电压与外电阻关系的理解）电源电动势为E，内阻为r，向可变电阻R供电，关于路端电压，下列说法正确的是（　　）

A.因为电源电动势不变，所以路端电压也不变

B.因为U＝IR，所以当I增大时，路端电压也增大C.因为U＝E－Ir，所以当I增大时，路端电压减小

D.若外电路断开，则路端电压为零

尝试解答

【例2】　（路端电压的计算）人造卫星在太空飞行，主要靠太阳能电池提供能量。有一太阳能电池板，测得它的开路电压为800 mV，短路电流为40 mA。若将该电池板与一阻值为20 Ω的电阻连成一闭合电路，则路端电压为（　　）

A.0.1 V	B.0.2 V

C.0.3 V	D.0.4 V

尝试解答

【例3】　（电源的U-I图像的理解及应用）如图所示为某一电源的U-I图像，由图像可知（　　）

A.电源电动势为1.2 V

B.电源短路时电流为6.0 A

C.电源内阻为13 Ω

D.路端电压为1.0 V时，电路中电流为5.0 A

尝试解答

电源的U-I图像和电阻的U-I图像的比较

|  |  | 电源的U-I图像 | 电阻的U-I图像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像的形状 |  | U＝E－Ir | U＝IR |
| 图像的物理意义 |  | 表示路端电压与电源中电流的关系 | 表示电阻两端电压与流过电阻的电流的关系 |
| 图线与坐标轴交点 |  | ①与纵轴交点表示电源电动势E ②与横轴交点表示电源短路电流Er | 过坐标轴原点，表示电压为零时电流也为零 |
| 图线斜率的意义 |  | 斜率的绝对值等于电源内阻r | 斜率等于电阻的阻值 |
| 图线某点坐标的乘积UI | 表示电源的输出功率（下一节学习） |  | 表示电阻消耗的功率 |
| 联系 | 如图所示， 在同一坐标系中，电源U-I图像和电阻U-I图像的交点坐标为（IP、UP），当该电源仅与该电阻R串联组成回路时： （1）UP既表示电源的路端电压、也表示电阻R两端的电压；IP表示流过电源和电阻R的电流。 （2）P＝IPUP，既表示电源的输出功率（下一节学习），也表示电阻R的功率 |  |  |

【典例】　〔多选〕（2025·天津北辰期中）如图所示，将某一电源的路端电压随干路电流的变化关系和某一定值电阻R两端的电压与通过该电阻的电流关系画在同一个U-I图像中。若将该电源与定值电阻R串联构成闭合回路，下列分析中正确的是（　　）

A.甲反映定值电阻R的U-I关系，R＝2.0 Ω

B.乙反映电源的U-I关系，其电动势E＝5.0 V

C.通过定值电阻R的电流大小一定为1.2 A

D.电源内阻r＝1 Ω

尝试解答

提示：完成课后作业　第十二章　2.　第2课时