专题强化5　电阻的测量

1.用如图所示的电路可以测量电阻的阻值。图中Rx是待测电阻，R0是定值电阻，G是灵敏度很高的电流表，MN是一段均匀的电阻丝。闭合开关，改变滑动头P的位置，当通过电流表G的电流为零时，测得MP＝l1，PN＝l2，则Rx的阻值为　　　　。

2.有一根细长而均匀的金属管线，横截面如图甲所示，外边界为圆形，因管内中空部分截面形状不规则，无法直接测量。已知这种金属的电阻率为ρ，现设计一个实验方案，测量中空部分的横截面积S0。步骤如下：

（1）用刻度尺测出该金属管线的长度为L，用游标卡尺测出外截面的直径D如图乙所示，则D＝　　　　 cm。

（2）利用如图丙所示电路测量该金属管线的电阻，将S2拨向1，接通S1，调节R1，使电流表指针偏转到适当位置，记下此时的读数I；然后将S2拨向2，保持R1阻值不变，调节R2，使电流表的读数为　　　，记下此时R2读数为R0，则金属管线的电阻值为R＝　　　　。

（3）用上述测量的物理量符号表示该金属管线内部中空部分横截面积为S0＝　　　　（用R0、ρ、D、L、π表示）。

3.现要测量某未知电阻Rx（阻值约20 Ω）的阻值，实验室有如下实验器材：

A.电流表A1（量程为0～150 mA，电阻R1约为10 Ω）

B.电流表A2（量程为0～20 mA，电阻R2＝30 Ω）

C.定值电阻R0（100 Ω）

D.滑动变阻器R（0～10 Ω）

E.直流电源E（电动势约6 V，内阻较小）

F.开关S与导线若干

（1）请在虚线框中画出测量电阻Rx的电路图，并标上相应元件的符号，要求电表的示数大于其总量程的三分之一。

（2）写出电阻Rx的表达式：Rx＝　　　　（用已知量和一组直接测得的量的字母表示）。

4.某物理兴趣小组要将一个内阻未知的电流表改装成量程为3 V的电压表，为此他们用如图所示电路测定该电流表的内阻，实验室可提供的器材如下：

A.电流表G：满偏电流为300 μA，内阻未知

B.干电池E：电动势3 V

C.滑动变阻器R1：最大阻值约为5 kΩ，额定电流为1 A

D.滑动变阻器R2：最大阻值为16 kΩ，额定电流为0.5 A

E.电阻箱R0：阻值范围0～9 999.9 Ω

F.开关两个，导线若干

（1）滑动变阻器R应选用　　　　（选填“C”或“D”），将开关S1、S2都断开，连接好实物图，使滑动变阻器接入电路的电阻达到最大后，闭合开关S1，移动滑动变阻器的滑片，使电流表G的示数为200 μA。

（2）闭合开关S2，调节电阻箱R0的阻值为100 Ω 时电流表G的示数为100 μA，则电流表G的内阻Rg＝　　　　 Ω。

（3）将该电流表改装成量程为3 V的电压表，需串联电阻的阻值为　　　　 Ω。

5.（2025·浙江1月选考）某同学研究半导体热敏电阻（其室温电阻约为几百欧姆）Rt的阻值随温度规律，设计了如图所示电路。器材有：电源E（4.5 V　0.5 Ω），电压表（3 V　50 kΩ），滑动变阻器R（A：“0～10 Ω”或B：“0～100 Ω”），电阻箱R1（0～99 999.9 Ω），开关、导线若干。

（1）要使cd两端电压U0在实验过程中基本不变，滑动变阻器选　　（选填“A”或“B”）。

（2）正确连线，实验操作如下：

①滑动变阻器的滑片P移到最左端，电阻箱调至合适阻值，合上开关S1；

②开关S2切换到a，调节滑片P使电压表示数为U0＝2.50 V；再将开关S2切换到b，电阻箱调至R1＝200.0 Ω，记录电压表示数U1＝1.40 V、调温箱温度t1＝20 ℃。则温度t1下Rt＝　　　Ω（保留3位有效数字）；

③保持R1、滑片P位置和开关S2状态不变，升高调温箱温度，记录调温箱温度和相应电压表示数，得到不同温度下Rt的阻值。

（3）请根据题中给定的电路且滑片P位置保持不变，给出另一种测量电阻Rt的简要方案。

6.（2024·新课标卷）学生实验小组要测量量程为3 V的电压表 V的内阻RV。可选用的器材有：多用电表，电源E（电动势5 V），电压表 V1（量程5 V，内阻约3 kΩ），定值电阻R0（阻值为800 Ω），滑动变阻器R1（最大阻值50 Ω），滑动变阻器R2（最大阻值5 kΩ），开关S，导线若干。

完成下列填空：

（1）利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应　　　（把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列）；

A.将红、黑表笔短接

B.调节欧姆调零旋钮，使指针指向零欧姆

C.将多用电表选择开关置于欧姆挡“×10”位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的　　　（选填“正极、负极”或“负极、正极”）相连，欧姆表的指针位置如图（a）中虚线Ⅰ所示。为了减少测量误差，应将选择开关旋转到欧姆挡　　　（选填“×1”“×100”或“×1k”）位置，重新调节后，测量得到指针位置如图（a）中实线Ⅱ所示，则粗测得到的该电压表内阻为　　　 kΩ（结果保留1位小数）；

（2）为提高测量精度，他们设计了如图（b）所示的电路，其中滑动变阻器应选　　　（选填“R1”或“R2”），闭合开关S前，滑动变阻器的滑片应置于　　　（选填“a”或“b”）端；

（3）闭合开关S，滑动变阻器滑片滑到某一位置时，电压表 V1，待测电压表的示数分别为U1、U，则待测电压表内阻RV＝　　　（用U1、U和R0表示）；

（4）测量得到U1＝4.20 V，U＝2.78 V，则待测电压表内阻RV＝　　　　 kΩ（结果保留3位有效数字）。