第2课时　实验：金属丝电阻率的测量

1.（2023·北京高考16题）采用图1所示的电路图来测量金属丝Rx的电阻率。

（1）实验时，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应处在　　　　（填“M”或“N”）端。

（2）按照图1连接实物图，如图2所示。闭合开关前检查电路时，发现有一根导线接错，该导线为　　　　（填“a”“b”或“c”）。

2.某物理学习小组的两位同学采用伏安法测量金属丝的电阻率，实验室备有下列实验器材：

A.电压表（量程0～3 V，内阻约为15 kΩ）

B.电压表（量程0～15 V，内阻约为75 kΩ）

C.电流表（量程0～3 A，内阻约为0.2 Ω）

D.电流表（量程0～0.6 A，内阻约为1 Ω）

E.滑动变阻器R1（0～10 Ω，0.6 A）

F.滑动变阻器R2（0～2 000 Ω，0.1 A）

G.电池组E（电压为3 V）

H.待测金属丝Rx（阻值约为5 Ω）

I.开关S，导线若干，米尺，螺旋测微器等

（1）为减小实验误差，电压表应选用　　　　；电流表应选用　　　　；滑动变阻器应选用　　　。（均填字母代号）

（2）实验中用螺旋测微器测量金属丝的直径，使用时发现测微螺杆与测砧直接接触时读数如图丙所示，测量金属丝直径时如图丁所示，则金属丝的直径d＝　　　　 mm。

（3）如果实验中测得金属丝的电阻值为R，用米尺测出的金属丝长度为l，用螺旋测微器测出的金属丝的直径为d，则其电阻率ρ＝　　　　　。（用所给字母表示）

3.（2025·浙江绍兴期末）某兴趣小组测量金属丝的电阻率。可供选择的实验器材有：

阻值约10 Ω的金属丝

螺旋测微器

毫米刻度尺

电池组（电压为3 V，内阻约为1 Ω）

电流表A1（量程为0～0.6 A，内阻约为0.1 Ω）

电流表A2（量程为0～3 A，内阻约为0.02 Ω）

电压表 V（量程为0～3 V，内阻约为3 kΩ）

滑动变阻器R（最大阻值5 Ω，额定电流1 A）

开关

导线若干。

（1）用螺旋测微器测量金属丝的直径d，某次测量结果如图甲所示，其读数为　　　mm。

（2）该兴趣小组用伏安法进一步精确测量该金属丝的电阻值。为使电表调节范围尽量大，并使测量结果尽量准确，电流表应选　　　（选填“A1”或“A2”）。图乙已完成部分实物连线，完成剩余连线还需要连接　　　和　　　（用接线柱处相应的字母表示）。闭合开关，测出多组电压U和电流I的数据。根据数据作出U-I图像如图丙所示，图线的斜率为k，测得该金属丝的长度为L，该合金丝的电阻率　　　（用d、L、k表示）。

4.某课题组通过实验测量河水的电阻率。现备有一根均匀的长玻璃管（两端各有一个可移动圆形电极，可装入样品水，接触电阻不计）、刻度尺、待测河水样品。他们用伏安法多次测量的数据如表（为使实验处理方便，实验时每次都把电流表示数调到相同）；实验中还用10分度的游标卡尺测量了玻璃管的内径，结果如图甲所示。

| 序号 | 水柱长度/cm | 电压表示数/V | 电流表示 数/μA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2 | 100 |
| 2 | 20 | 4 | 100 |
| 3 | 30 | 6 | 100 |
| 4 | 40 | 8 | 100 |
| 5 | 50 | 10 | 100 |

（1）玻璃管内径d的测量值为　　　　cm。

（2）用水柱长度l与计算出的水柱电阻R在图乙中描点，画出R-l图像（要求标出坐标轴的物理量、单位和对应的数值）。

（3）计算出所测水的电阻率为　　　　Ω·m。

5.（2022·浙江1月选考）小明同学根据图1的电路连接器材来“探究导体电阻与其影响因素的定量关系”。实验时多次改变合金丝甲接入电路的长度l、调节滑动变阻器的阻值，使电流表的读数I达到某一相同值时记录电压表的示数U，从而得到多个UI的值，作出UI-l图像，如图2中图线a所示。

（1）在实验中使用的是　　　　　（选填“0～20 Ω”或“0～200 Ω”）的滑动变阻器。

（2）在某次测量时，量程为3 V电压表的指针位置如图3所示，则读数U＝　　　 V。

（3）已知合金丝甲的横截面积为7.0×10－8 m2，则合金丝甲的电阻率为　　　Ω·m（结果保留2位有效数字）。

（4）图2中图线b是另一根长度相同、材料相同的合金丝乙与合金丝甲并联后采用同样的方法获得的UI-l图像，由图可知合金丝甲的横截面积　　　（选填“大于”“等于”或“小于”）合金丝乙的横截面积。