第1课时　串联电路和并联电路

知识点一　串、并联电路中的电流和电压

1.电阻R1、R2、R3串联在电路中，已知R1＝10 Ω，R3＝5 Ω，R1两端的电压为6 V，R2两端的电压为12 V，则下列分析结果错误的是（　　）

A.电路中的电流为2.4 A

B.电路中的电流为0.6 A

C.电阻R2的阻值为20 Ω

D.三只电阻两端的总电压为21 V

2.如图所示，R1＝2 Ω，R2＝10 Ω，R3＝10 Ω，A、B两端电压恒定不变，则（　　）

A.S断开时，R1与R2两端的电压之比为5∶1

B.S闭合时，R1与R2两端的电压之比为2∶5

C.S闭合时，通过R2与R3的电流之比为2∶1

D.S闭合时，通过R1与R2的电流之比为1∶5

知识点二　串、并联电路中的电阻

3.关于并联电路，下列说法中正确的是（　　）

A.总电阻阻值必小于每一支路的电阻

B.其中一只电阻阻值增大时，总电阻阻值必减小

C.若增加并联一只电阻时，总电阻阻值必增大

D.拿掉一支路时，总电阻阻值必减小

4.如图所示电路，电压保持不变。当开关S断开时，电流表的示数为0.6 A；当S闭合时，电流表的示数为0.9 A，则两电阻阻值之比R1∶R2为（　　）

A.1∶2	B.2∶1

C.1∶4	D.4∶1

5.粗细均匀的金属环上A、B、C、D四点把其周长分成四等份，如图所示。当A、B两点接入电路中时，圆环的等效电阻为R；当A、D两点接入电路中时，圆环的等效电阻为（　　）

A.3R4	B.R

C.3R2	D.3R

6.（2025·浙江绍兴期末）如图所示的电路中，R1和R2是由同种材料制成的厚度相同、表面均为正方形导体，R1与R2的边长比为1∶2，I1和I2为两条支路的电流，U1为A、B两点之间的电势差，U2为B、C两点之间的电势差，以下关系正确的是（　　）

A.I1∶I2＝1∶1　U1∶U2＝1∶4

B.I1∶I2＝1∶1　U1∶U2＝2∶9

C.I1∶I2＝2∶1　U1∶U2＝2∶9

D.I1∶I2＝2∶1　U1∶U2＝1∶4

7.〔多选〕（2025·重庆涪陵区阶段练习）如图所示，两根金属丝A、B由电阻率均为ρ的同种材料制成，横截面均为圆形、粗细均匀，将它们并联后接在电路c、d间。已知金属丝A的长度为L、横截面积为S，金属丝B的长度为2L，横截面积为4S，则下列说法中正确的是（　　）

A.金属丝A、B的电阻相等

B.金属丝A、B的电流相等

C.c、d间的电阻为13ρLS

D.金属丝A、B内电子定向移动的速度之比为2∶1

8.〔多选〕（2025·浙江丽水月考）一个T形电路如图所示，电路中的电阻R1＝4 Ω，R2＝12 Ω，R3＝4 Ω，另有一测试电源，电源提供的电压为36 V，则（　　）

A.当c、d端短路时，a、b之间的等效电阻阻值是8 Ω

B.当a、b端短路时，c、d之间的等效电阻阻值是14 Ω

C.当c、d两端接通测试电源时，a、b两端的电压为9 V

D.当a、b两端接通测试电源时，c、d两端的电压为16 V

9.如图所示为示波器衰减电路的示意图，a、b之间为信号电压的输入端，c、d为衰减电路的输出端，P是和衰减旋钮固连在一起的开关，R1、R2、R3、R4为四个定值电阻，当P接通1时电压没有被衰减，当P分别接通2、3、4时电压被衰减10倍、100倍、1 000倍（即输出电压变为输入电压的0.1、0.01、0.001），若某个示波器的衰减电路中，R4＝1 Ω，不计导线电阻，则其他电阻的阻值分别为（　　）

A.R1＝900 Ω，R2＝90 Ω，R3＝9 Ω

B.R1＝999 Ω，R2＝99 Ω，R3＝9 Ω

C.R1＝10 Ω，R2＝100 Ω，R3＝1 000 Ω

D.R1＝1 000 Ω，R2＝100 Ω，R3＝10 Ω

10.如图所示，滑动变阻器的最大阻值是R1，定值电阻的阻值是R2，A、B两端的电压恒为U，R2两端的电压用U2表示，则（　　）

A.开关S断开时，滑片P从a移动到b，U2从0变化到U

B.开关S闭合时，滑片P从a移动到b，U2从0变化到U

C.若R1比R2小很多，开关S断开时，滑片P从a移动到b，U2的改变量大小远小于U

D.若R1比R2小很多，开关S闭合时，滑片P从a移动到b，U2的改变量大小远小于U

11.（2025·浙江宁波期末）如图所示，A、B两端接直流稳压电源，U＝70 V，R0＝40 Ω，C＝30 μF，滑动变阻器总电阻R＝60 Ω，求：

（1）当滑片处于滑动变阻器中点时，电路中的等效电阻；

（2）当滑片处于滑动变阻器中点时，C、D两端的电压；

（3）电容器C所带的电荷量。