第2课时　平行板电容器　常用电容器

知识点一　平行板电容器

1.〔多选〕有一个真空平行板电容器，两极板间距离为d，正对面积为S，充以电荷量Q后，两极板间电压为U，为使电容器的电容加倍，可采用的办法是（　　）

A.将电压变为U2

B.将带电荷量变为2Q

C.将极板间的距离变为d2

D.两极板间充满相对介电常数为2的电介质

2.〔多选〕（2025·浙江宁波月考）如图为“电容测厚传感器”系统的原理图，当被轧金属板材的厚度相对于要求值发生变化时，电容传感器的电容C发生变化，C的变化通过测量电路后，一方面由仪表读出板材厚度，另一方面通过反馈电路将偏差信号传送给压力调节器，使板材的厚度控制在规定的范围内，若仅改变电容器的正对面积S或板材厚度h，可使电容C增大的是（　　）

A.h减小	B.h增大

C.S减小	D.S增大

3.（2025·广东深圳期中）人体中的神经细胞通过电脉冲的形式传递信息。神经细胞的细胞膜可视为平行板电容器，内膜和外膜分别为电容器的两极，间距为d。当电脉冲在神经细胞间传递时，细胞膜两侧电压可从－10 mV变为10 mV，下列说法正确的是（　　）

A.细胞膜的面积越大，其电容越小

B.细胞膜两侧电压越大，其电容越大

C.若膜两端电压不变，当细胞吸水膨胀导致细胞膜变薄时，细胞膜所带电荷量将增加

D.细胞膜两端电压由－10 mV变为10 mV的过程中，膜所带电荷量一直增加

4.（2024·浙江6月选考）如图所示是“研究电容器两极板间距对电容大小的影响”实验，保持电荷量不变，当极板间距增大时，静电计指针张角增大，则（　　）

A.极板间电势差减小

B.电容器的电容增大

C.极板间电场强度增大

D.电容器储存能量增大

5.〔多选〕（2025·浙江杭州期末）如图所示，平行板电容器与电动势为E的直流电源（内阻不计）连接，下极板接地，静电计所带电荷量很少，可被忽略。一带电的油滴悬浮于电容器中的P点。现将平行板电容器的上极板竖直向上平移一小段距离，在上极板移动过程中，下列说法正确的是（　　）

A.油滴带负电

B.静电计的指针张角变小

C.带电油滴向上运动

D.电阻R中有向左的电流

知识点二　常用电容器

6.（2025·山东青岛期中）如图所示为手机指纹识别功能的演示，此功能的一个关键元件为指纹传感器。其部分原理为：在一块半导体基板上集成有上万个相同的小极板，极板外表面绝缘。当手指指纹一面与绝缘表面接触时，指纹的凹点与凸点分别与小极板形成一个个正对面积相同的电容器，若每个电容器的电压保持不变，则（　　）

A.指纹的凹点与小极板距离远，电容大

B.指纹的凸点与小极板距离近，电容大

C.手指挤压基板的绝缘表面，指纹凹点与小极板形成的电容器带电荷量减小

D.手指挤压基板的绝缘表面，指纹凹点与小极板形成的电容器带电荷量不变

7.（2025·福建漳州期中）如图，莱顿瓶是一个玻璃容器，瓶内、外壁各贴着一圈金属箔，作为里、外两个极板，穿过橡皮塞的铜棒上端是一个球形电极，下端利用铁链与内壁金属箔连接，外壁金属箔接地，在其他因素视为不变的情况下，下列说法正确的是（　　）

A.金属箔越厚，莱顿瓶的电容越大

B.金属箔越厚，莱顿瓶的电容越小

C.瓶壁玻璃越薄，莱顿瓶的电容越小

D.瓶壁玻璃越薄，莱顿瓶的电容越大

8.（2025·辽宁锦州期中）如图所示为电容式话筒内的电容式传感器，导电性振动膜片与固定电极构成一个电容器，当振动膜片在声压的作用下运动时，两个电极间的电容发生变化，电路中电流随之变化，这样声信号就转变为电信号。当振动膜片向左运动时，下列说法正确的是（　　）

A.电容器电容增大

B.电容器所带电荷量增加

C.电容器两极板间的电场强度减小

D.电阻R上电流方向自右向左

9.（2025·浙江宁波期末）近些年的研究发现少部分材料呈现出反常的“热缩冷胀”现象，这类材料被称为负热膨胀材料。如图所示，平行板电容器接电压恒定的电源，上极板固定，下极板能随负热膨胀材料的变化做微小移动，一带电油滴悬浮在极板间，若发现油滴向上移动，则（　　）

A.油滴带正电

B.电容器电容变小

C.极板所带电荷量增大

D.负热膨胀材料温度升高

10.（2025·山东威海期末）电容式液位计可根据电容的变化来判断液面升降。某型号液位计的工作原理如图所示，一根金属棒插入金属容器内，金属棒和容器壁分别为电容器的两极，容器壁接地，容器内液面高度发生变化引起电容器的电容变化。下列说法正确的是（　　）

A.该液位计适用于导电液体

B.金属棒的电势低于金属容器的电势

C.若电容器的电容减小，则液面上升

D.若电容器的电容增大，则电容器的带电荷量增大

11.如图所示，平行板电容器的A、B两个极板接在电压为40 V的恒定电源上，两极板间距为4 cm，电容器带电荷量为4×10－8 C，A极板接地。求：

（1）平行板电容器的电容；

（2）平行板电容器两极板之间的电场强度；

（3）距A极板为1 cm的C点处的电势；

（4）将一个电荷量为q＝8×10－9 C的正点电荷从A极板移到B极板静电力所做的功。

12.（2025·浙江温州期中）在如图所示的电路中，电介质板与被测量的物体A相连，当电介质向左或向右移动时，通过相关参量的变化可以将A定位。开始时单刀双掷开关接1，一段时间后将单刀双掷开关接2。则下列说法错误的是（　　）

A.开关接1时，x增大，平行板电容器的电荷量减小

B.开关接1时，x减小，电路中的电流沿顺时针方向

C.开关接2时，x增大，静电计的指针偏角减小

D.开关接2时，x减小，平行板间的电场强度变小