专题强化5　电阻的测量

学习目标

1.理解等效替代法测电阻的原理、电路特点，会处理有关问题。 2.理解安安法测电阻的原理、电路特点，会处理有关问题。 3.理解伏伏法测电阻的原理、电路特点，会处理有关问题。 4.理解半偏法测电阻的原理、电路特点，会处理有关问题。 5.理解电桥法测电阻的原理、电路特点，会处理有关问题。

强化点一　等效替代法测电阻

测量某电阻（或电流表、电压表的内阻）时，用电阻箱替换待测电阻，若二者对电路所起的作用相同（如电流或电压相等），则电阻箱与待测电阻是等效的。故电阻箱的读数即为待测电阻的阻值。常见有电流等效替代法、电压等效替代法两种情况。

【例1】　（电流等效替代法测电阻）某同学用如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值。

（1）请用笔画线代替导线，按电路图甲完成实物图乙的连接。

（2）根据电路图甲，闭合开关S1前，滑动变阻器的滑片应在最　　　　（填“上”或“下”）端。闭合开关S1后，将开关S2接a，调节滑动变阻器R1，使毫安表的示数为I。

（3）保持滑动变阻器的滑片不动，将开关S2接b，调节电阻箱，使　　　　，记录此时电阻箱的阻值R0。

（4）未知电阻的阻值Rx＝　　　　　　。

尝试解答

【例2】　（电压等效替代法测电阻）小明用如图甲所示的电路测量电阻Rx的阻值（约几百欧）。R是滑动变阻器，R0是电阻箱，S2是单刀双掷开关，部分器材规格图乙中已标出。

（1）根据图甲实验电路，在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整。

（2）正确连接电路后，断开S1，S2接1。调节好多用电表，将两表笔接触Rx两端的接线柱，粗测其阻值，此过程中存在的问题是　　　　　　　　　　。正确操作后，粗测出Rx的阻值为R'。

（3）小明通过下列步骤，较准确测出Rx的阻值。

①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的　　　　（选填“A”或“B”）端。闭合S1，将S2拨至1，调节变阻器的滑片P至某一位置，使电压表的示数满偏。

②调节电阻箱R0，使其阻值　　　　（选填“大于R'”或“小于R'”）。

③将S2拨至“2”，保持变阻器滑片P的位置不变，调节电阻箱的阻值，使电压表再次满偏，此时电阻箱示数为R1，则Rx＝　　　　　　。

尝试解答

强化点二　安安法测电阻

安安法又称电流表差值法，它是利用两个电流表的组合测量电流表的内阻或其他电阻的方法，常见电路如图甲、乙所示。

（1）条件：电流表A2的量程必须大于电流表A1的量程且能搭配使用。

（2）技巧：已知内阻的电流表可当作电压表使用。在缺少合适的电压表的情况下，常用电流表代替电压表使用。这是设计电路中的常用技巧，也是高考的热点之一。

（3）原理：电流表A1、A2的读数分别为I1、I2，电流表A1的内阻为r1，则图甲中，根据电路知识有I1（r1＋R0）＝（I2－I1）Rx，则如果r1、R0已知，可求出Rx的阻值；如果R0、Rx已知，可以求出电流表A1的内阻r1。图乙中，根据电路知识有I1（r1＋Rx）＝（I2－I1）R0，则如果r1、R0已知，可求出Rx的阻值；如果R0、Rx已知，可以求出电流表A1的内阻r1。

【例3】　某同学想要准确测量一阻值约为2 kΩ的电阻Rx的阻值，实验室还提供了下列器材：

A.电流表A1（量程为0～500 μA，内阻r1＝1 kΩ）

B.电流表A2（量程为0～1.5 mA）

C.滑动变阻器R1（0～20 Ω）

D.滑动变阻器R2（0～2 000 Ω）

E.电阻箱R0（0～9 999 Ω）

F.电源（电压为3 V）

G.开关

H.导线若干

（1）某同学用如图甲所示的电路图测电阻Rx的阻值，为尽可能获取多组数据且操作方便，滑动变阻器应选择　　　　（填“R1”或“R2”）；为将电流表A1改装成量程为3 V的电压表，需要将电阻箱R0的阻值调为　　　　 Ω。

（2）如图乙所示为本实验的部分连线的实物图，请用笔画线代替导线将其连接成完整电路。

（3）按正确的电路连接，闭合开关，记录电流表A1、A2的示数I1和I2，移动滑动变阻器的滑片，记录多组数据，并作出I1-I2图像如图丙所示，则该待测电阻阻值为Rx＝　　　 kΩ（计算结果保留2位有效数字）。

尝试解答

强化点三　伏伏法测电阻

伏伏法又称电压表差值法，它是利用两个电压表的组合测量电压表的内阻或其他电阻的方法。常见电路如图甲、乙所示。

（1）条件：电压表V2的量程必须大于电压表V1的量程且能搭配使用。

（2）技巧：已知内阻值的电压表可当作电流表使用。在缺少合适的电流表的情况下，常用电压表代替电流表使用，这是设计电路中的常用技巧，也是高考的热点之一。

（3）原理：①图甲中，电压表V1、V2的读数分别为U1、U2，根据电路知识有U2＝U1＋U1r1R0，则如果R0已知，可求出电压表的内阻r1＝U1U2－U1R0；如果r1已知，可以求出R0＝U2－U1U1r1。

②图乙中，如果电压表V1的内阻r1、电阻R0已知，电压表V1、V2的读数分别为U1、U2，根据电路知识可知流过被测电阻Rx的电流为I＝U1r1＋U1R0＝U1（R0＋r1）R0r1，则被测电阻为Rx＝U2－U1I＝（U2－U1）R0r1U1（R0＋r1）。

同理，如果R0、Rx为已知，可以由上面的关系求出电压表V1的内阻r1。

【例4】　用以下器材可测量电阻Rx的阻值。

待测电阻Rx，阻值约为600 Ω；

电源E，电动势约为6.0 V，内阻可忽略不计；

电压表V1，量程为0～500 mV，内阻r1＝1 000 Ω；

电压表V2，量程为0～6 V，内阻r2约为10 kΩ；

电流表A，量程为0～0.6 A，内阻r3约为1 Ω；

定值电阻R0，R0＝60 Ω；

滑动变阻器R，最大阻值为150 Ω；

单刀单掷开关S一个，导线若干。

测量中要求两只电表的示数都不小于其量程的13，并能测量多组数据，测量电阻Rx的实验电路图如图所示，若选择测量数据中的一组来计算Rx。

（1）用题目中已知量和测量量计算Rx的表达式Rx＝　　　　　　　　。

（2）说明表达式各符号的意义　　　　　　　。

（所有物理量用题中的符号表示）

尝试解答

强化点四　半偏法测电阻

类型一｜电流表半偏法测电阻

1.实验电路图，如图所示。

2.实验步骤

（1）按如图所示的电路图连接实验电路；

（2）断开S2，闭合S1，调节R1，使电流表读数等于其量程Im；

（3）保持R1不变，闭合S2，调节R2，使电流表读数等于12Im，然后读出R2的值，则RA＝R2。

3.实验条件：R1≫RA。

4.测量结果：RA测＝R2＜RA。

【例5】　实验室有一个量程为0～200 μA的直流电流计G。

（1）某同学用如图所示的电路采用半偏法测定电流计G的内阻rg，其中电阻R0约为1 kΩ。为使rg的测量值尽量准确，在以下器材中，电源应选用　　　　，变阻器R1应选用　　　　，变阻器R2应选用　　　　（填器材前的字母）。

A.电源（电压1.5 V）

B.电源（电压6 V）

C.电阻箱（0～999.9 Ω）

D.滑动变阻器（0～500 Ω）

E.电位器（一种可变电阻，与滑动变阻器作用相当，0～5.1 kΩ）

F.电位器（0～51 kΩ）

（2）该同学在开关断开的情况下，检查电路连接无误后，将R2的阻值调到最大。后续的实验操作步骤依次是　　　　，最后记录R1的阻值并整理好器材。（请按合理的实验顺序，选填下列步骤前的字母）。

A.闭合S1

B.闭合S2

C.调节R2的阻值，使电流计指针偏转到满偏刻度

D.调节R2的阻值，使电流计指针偏转到满偏刻度的一半

E.调节R1的阻值，使电流计指针偏转到满偏刻度的一半

F.调节R1的阻值，使电流计指针偏转到满偏刻度

（3）实验测得R1的值为300 Ω，则被测电流计G的内阻rg的测量值为　　　　，该测量值　　　　（选填“略大于”“略小于”或“等于”）实际值。

尝试解答

类型二｜电压表半偏法测电阻

1.实验电路图，如图所示。

2.实验步骤

（1）按如图所示的电路图连接实验电路；

（2）将R2的值调为零，闭合S，调节R1的滑片，使电压表读数等于其量程Um；

（3）保持R1的滑片不动，调节R2，使电压表读数等于12Um，然后读出R2的值，则RV＝R2。

3.实验条件：R1≪RV。

4.测量结果：RV测＝R2＞RV。

【例6】　要测定一个量程为3 V的电压表的内阻，某同学进行了如下操作。

（1）先用多用电表粗测电压表内阻，将多用电表选择开关拨到欧姆挡“×1 000”挡位，欧姆调零后，将多用电表的红表笔与电压表的　　　　（填“正”或“负”）接线柱连接，黑表笔连接另一个接线柱，示数如图甲所示，则粗测电压表的内阻为　　　 Ω。

（2）为了精确测量电压表的内阻，该同学根据实验室提供的器材，设计了如图乙所示的电路。请根据图乙电路将如图丙所示的实物图连接完整，连接好电路后，闭合开关前，图丙中滑动变阻器的滑片应先移到最　　　　（填“左”或“右”）端，电阻箱的电阻调为　　　　（填“最大”或“零”），闭合开关S，调节滑动变阻器滑片，使电压表满偏；保持滑动变阻器滑片的位置不变，调节电阻箱阻值，使电压表的示数半偏，若此时电阻箱的阻值为R0，则测得电压表内阻为　　　　。

尝试解答

强化点五　电桥法测电阻

测量电路如图所示，实验中调节电阻箱R3，当A、B两点的电势相等时，R1和R3两端的电压相等，设为U1。同时R2和Rx两端的电压也相等，设为U2。根据欧姆定律有U1R1＝U2R2，U1R3＝U2Rx。由以上两式解得R1Rx＝R2R3这就是电桥平衡的条件，由该平衡条件也可求出被测电阻Rx的阻值。

【例7】　利用如图甲所示的电路测量一未知电阻Rx（大约2 kΩ）的阻值。其中R3为电阻箱（最大阻值为9 999.9 Ω），G是灵敏电流计，R1（最大阻值为 20 Ω）、R2（最大阻值为2 kΩ）为两个滑动变阻器，电源为E（电压约为1.5 V）。

（1）图乙是根据电路图作出的实物连线图，其中缺少几条导线，请把缺少的导线正确连接在图乙中。

（2）将电阻箱的阻值调整到2 000.0 Ω，将R1的滑片置于适当位置，再反复调节R2的滑片B的位置，使得灵敏电流计的示数为零，这种情况下A与B所在位置的电势　　　　（选填“相等”或“不相等”）。

（3）将电阻箱R3和Rx位置对调，其他条件保持不变，再调整R3的阻值，当R3的阻值等于2 880.0 Ω时，灵敏电流计的示数也恰好为零。则被测电阻 Rx＝　　　　。

尝试解答

提示：完成课后作业　第十一章　专题强化5