3.实验：电池电动势和内阻的测量

一、实验目的

1.掌握伏安法测定电池的电动势和内阻的原理。

2.学会用公式法、图像法处理实验数据。

3.学会对实验结果进行误差分析，寻找减小误差的方法。

二、实验电路及实验原理

利用如图所示的电路，改变滑动变阻器的阻值，从电流表、电压表中读出几组I和U的值，根据闭合电路的欧姆定律可知E＝U1＋I1r，E＝U2＋I2r，解得E＝I1U2－I2U1I1－I2，r＝U2－U1I1－I2。

为消除偶然误差，可依据数据作出U-I图像，根据图像求E和r。

三、实验器材

待测电池一节，　　　　表、　　　　　表各一个，　　　　　　一个，开关一个，导线若干，坐标纸。

四、实验步骤

（1）确定电流表、电压表的　　　　　，按电路图连接实验电路，开始将滑动变阻器的阻值调为最　　　　值。

（2）闭合开关S，将滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动，从电流表有明显示数开始，记录一组电流表、电压表的读数。

（3）同样的方法，依次记录多组U、I值。

（4）断开开关S，拆除电路。

（5）以U为纵轴，I为横轴，将记录的电压值、电流值标在坐标图上，过这些点作一条　　　　，根据纵轴截距求出电池　　　　，根据　　　　求出内阻。

五、数据处理

（1）公式法：把依次记录的多组数据（一般6组），分别记录在如下所示的表格中。

| 项目 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V |  |  |  |  |  |  |
| I/A |  |  |  |  |  |  |

分别将1、4组，2、5组，3、6组联立方程组解出E1、r1，E2、r2，E3、r3，求出它们的平均值E＝E1＋E2＋E33、r＝r1＋r2＋r33。

（2）图像法：把测出的多组U、I值，在U-I图像中描点画图像，使U-I图像的直线经过大多数坐标点或使各坐标点大致分布在直线的两侧，如图所示，由U＝E－Ir可知：

①纵轴截距等于电池电动势E；

②因横轴截距等于外电路短路时的电流I短＝　　　　，则直线斜率的绝对值等于电池的内阻r＝ΔUΔI＝　　　　。

六、误差分析

1.偶然误差

主要来源于电压表和电流表的读数以及作U-I图像时描点不准确。

2.系统误差

由于电压表分流IV，使电流表示数I小于电池的输出电流I真。I真＝I＋IV，而IV＝URV，U越大，IV越大，它们的关系可用图表示。实测的图线为AB，经过IV修正后的图线为A'B，可看出AB的斜率绝对值和在纵轴上的截距都小于A'B，即实测的E和r都小于真实值。

七、注意事项

（1）为了使路端电压变化明显，可使用内阻较大的旧电池。

（2）电流不要过大，应小于0.5 A，读数要快。

（3）要测出不少于6组的（I，U）数据，变化范围要大些。

（4）若U-I图线纵轴刻度不从零开始，则图线和横轴的交点不再是短路电流，内阻应根据r＝ΔUΔI确定。

类型一｜教材原型实验

【例1】　（2025·河北石家庄阶段练习）在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中，要求尽量减小实验误差。已知实验室除待测电池、开关、导线外，还有下列器材可供选用：

A.电流表A1（量程0～0.6 A，内阻约0.125 Ω）

B.电流表A2（量程0～3 A，内阻约0.025 Ω）

C.电压表V1（0～3 V，内阻约3 kΩ）

D.电压表V2（0～15 V，内阻约15 kΩ）

E.滑动变阻器R1（0～20 Ω）

F.滑动变阻器R2（0～500 Ω）

（1）应该选择的实验电路是图1中的　　　（选填“甲”或“乙”）。

（2）为了操作方便且测量结果尽量准确，电流表应选用　　　　，电压表应选用　　　　，滑动变阻器应选用　　　　。（填写器材前的字母代号）

（3）图2是在坐标纸上绘制的电压表示数U随电流表示数I变化的U-I图线，请据此图线判断被测干电池的电动势E＝　　　　V，内阻r＝　　　　Ω。（结果均保留2位小数）

尝试解答

规律总结

| 项目 | 电流表外接 | 电流表内接 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 误差原因 | 由于电压表分流，使电流表的测量值偏小 | 由于电流表分压，使电压表的测量值偏小 |
| 理论图像与测 量图像 |  |  |
| 结论 | E测＜E真，r测＜r真 | E测＝E真，r测＞r真 |

【例2】　（2025·江苏南通月考）2025年我国一些品牌的电动汽车广泛使用了刀片电池，为了研究某款刀片电池，某学习小组进行了如下的实验：

（1）图甲为用游标卡尺测量刀片电池厚度的示意图，其读数为　　　　　mm。

（2）为了测量该电池的电动势E和内阻r，某同学设计了如图乙所示的实验，当单刀双掷开关S2接1进行实验时，误差来源于　　　　　（填“电压表分流”或“电流表分压”）。

（3）为了排除电流表和电压表内阻的影响，实验小组改变电路进行了两次实验，下列说法正确的是　　　　。

A.闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑至最右边

B.单刀双掷开关由1接到2时应断开S1

C.保持开关闭合，调节滑动变阻器读取多组数据

（4）根据正确的实验操作，记录数据，绘制了如图丙所示的A、B两条U-I图线，根据图线得可得电池的电动势E＝　　　　　；内阻r＝　　　　。（结果用丙图中的符号表示）

尝试解答

类型二｜拓展与创新实验

【例3】　（2025·江苏南通期末）小李设计了如图甲所示的电路来研究太阳能电池，其中定值电阻R0＝4 Ω。

（1）依据原理图甲用笔画线代替导线连接好电路；

（2）光照一定时，调节滑动变阻器测得多组U、I数据，描绘U-I图像，如图乙所示，则电池电动势E＝　　　　V，在电流0≤I≤150 mA时，电池的内阻r＝　　　　 Ω。（均保留2位有效数字）

（3）因电表的内阻影响，该实验中电动势测量值　　　　。（选填“偏大”“不变”或“偏小”）

（4）当电流I＞150 mA时，随着电流增大，电池的电阻　　　　　（选填“增大”“减小”或“不变”）。当电压表的示数为1.0 V时，电池的输出功率为　　　　W。（保留2位有效数字）

尝试解答

创新分析

（1）实验器材的创新：用太阳能电池代替干电池，定值电阻R0充当保护电阻。

（2）数据处理的创新：①定值电阻R0等效为电源内阻的一部分。

②利用U-I图像中在电流0≤I≤150 mA时，图线的斜率绝对值k＝ΔUΔI＝R0＋r，求解内阻r。

【例4】　（2025·湖南郴州期末）某国产新能源汽车电池采用的是刀片电池技术，现将其中一块电芯拆解出来，测量其电池电动势E和内阻r。实验小组设计了如图甲、乙所示的实验电路图，已知电流表的内阻为RA ＝ 1 Ω，电压表的内阻约3 kΩ，滑动变阻器的最大电阻为20 Ω、额定电流为1 A，定值电阻R0 ＝ 2 Ω。

（1）为了减小误差，提高实验的精度，本实验应选择图　　　　（选填“甲”或“乙”）进行实验。

（2）闭合开关S前，将滑动变阻器的滑片P移至最　　　　端（选填“左”或“右”）。

（3）闭合开关S后，移动滑片P改变滑动变阻器的接入阻值，记录下几组电压表示数U和对应的电流表示数I，将实验记录的数据在坐标系内描点作出U-I图像如图丙所示，图中U0、I0已知。

（4）根据以上信息可知，该电源电动势E的准确值为　　　　　，内阻r的准确值为　　　　（均用已知量的字母表示）。

尝试解答

创新分析

（1）实验原理的创新：由于电流表内阻已知，电流表的分压误差可以避免，所以选图乙误差更小。

（2）实验器材的创新：定值电阻R0充当保护电阻，已知内阻的电流表既可以当电流表使用，同时可以当成电阻（或电压表U＝IRA）使用。

（3）数据处理的创新：①定值电阻R0及电流表内阻RA都等效为电源内阻的一部分。

②利用U-I图像，可得斜率绝对值k＝U0I0＝R0＋RA＋r，求解电源内阻r。

提示：完成课后作业　第十二章　3.