第2课时　平行板电容器　常用电容器

学习目标

1.了解影响平行板电容器电容大小的因素，并能进行有关分析。 2.掌握平行板电容器两类动态变化问题的分析方法。 3.了解电容器的类型、特性及作用。

知识点一　平行板电容器

情境：触摸屏是一种感应式液晶显示装置。手机的触摸屏很多采用的是电容式触摸屏，如图所示。

问题：它是通过什么方式来改变电容的？

1.探究平行板电容器的电容与各因素的关系

（1）探究方法：　　　　　　法。

（2）探究过程

①保持Q和d不变，S变小，电势差U越大，表示电容C　　　　。

②保持Q和S不变，d越大，电势差U越大，表示电容C　　　　。

③保持Q和d不变，插入电介质后，电势差U减小，表示电容C　　　　。

（3）结论：电容C的大小与两极板间的相对介电常数εr成　　　，跟极板的正对面积S成　　　，跟极板间的距离d成　　　　。

提醒：电容器是否带电、极板上电压的大小对电容C都没有影响。

2.平行板电容器电容的决定式

【易错辨析】

（1）将平行板电容器两极板的间距加大，电容将增大。（　　）

（2）将平行板电容器两极板平行错开，使正对面积减小，电容将减小。（　　）

（3）在平行板电容器极板间插入电介质，电容将增大。（　　）

C＝QU和C＝εrS4πkd的比较

| 公式 | C＝QU | C＝εrS4πkd |
| --- | --- | --- |
| 公式特点 | 定义式 | 决定式 |
| 适用范围 | 任何电容器 | 仅对平行板电容器适用 |
| 制约因素 | 对某电容器，Q∝U，但QU＝C不变，反映电容器容纳电荷的本领 | C∝εr，C∝S，C∝1d，反映了影响电容大小的因素 |
| 联系 | 电容器容纳电荷的本领由本身的结构（如平行板电容器的εr、S、d）来决定，可利用QU量度电容C的大小 |  |

【例1】　（影响平行板电容器电容大小的因素）〔多选〕如图所示为“研究影响平行板电容器电容大小的因素”的实验装置，以下说法正确的是（　　）

A.A板与静电计的指针带的是异种电荷

B.甲图中将B板上移，静电计的指针偏角增大

C.乙图中将B板左移，静电计的指针偏角不变

D.丙图中将电介质插入两板之间，静电计的指针偏角减小

尝试解答

知识点二　常用电容器

1.分类：从构造上看，可以分为　　　　电容器和　　　　电容器两类。

2.固定电容器有：　　　电容器、　　　电容器等。

3.可变电容器由两组铝片组成，固定的一组铝片叫作　　　　，可以转动的一组铝片叫作　　　　。转动动片，使两组铝片的　　　发生变化，电容就随着改变。

1.常见的电容器及其符号

2.电容器的应用

（1）照相机的电子闪光灯。先利用电容器储存能量，这些能量释放时发生放电，导致电子闪光管内气体发出耀眼的白光。

（2）利用电容器测量水位。水位变化引起电容变化，根据电容变化，可测出水位变化。

【例2】　（2025·江苏南通期末）为厉行低碳环保，很多城市用超级电容车替换城市公交。某款公交车在车底部安装超级电容器，如图所示，其标称为“2.7 V　3 000 F”。车辆进站后，车顶充电设备迅速搭到充电桩上完成快充。若该款质量为2 000 kg、额定功率为60 kW的超级电容车，在平直的水平路面上行驶时，最大行驶速度为90 km/h，在不载客的情况下，下列说法正确的是（　　）

A.超级电容车以最大速度行驶时牵引力大小为2.4×103 N

B.超级电容器充电时电源的正极应接超级电容器的负极

C.超级电容器在2.7 V电压下才能正常工作

D.超级电容器的电容随电压的增大而增大

尝试解答

平行板电容器的动态分析

1.平行板电容器的两类动态问题

（1）电容器始终连接在电源两端。

（2）电容器充电后断开电源。

2.两类动态问题中各物理量的关系

| 始终连接在电源两端，U不变 | 充电后断开电源，Q不变 |
| --- | --- |
| 由εr、S或d的变化判断C、Q、E的变化 | 由εr、S或d的变化判断C、U、E的变化 |
| Q＝UC∝C∝εrSd | U＝QC∝1C∝dεrS |
| E＝Ud∝1d，与S无关 | E＝Ud∝1εrS，与d无关 |

【典例1】　〔多选〕如图所示，平行板电容器的金属板A、B水平放置，与直流恒压电源两极相连，电路中接有电流计G，极板B接地，极板间有一带负电的液滴静止在P点，则下列判断正确的是（　　）

A.a端是电源的正极

B.将A板向右平移一些，液滴将向下运动

C.将B板向下平移一些，电容器电容减小

D.将A板向下平移过程中，电流计中有从d到c的电流

尝试解答

方法技巧

平行板电容器始终连接在电源两端，电势差U不变，分析思路如下：

U不变时

【典例2】　〔多选〕在手机塑料壳的生产线上，利用如图所示的装置监控塑料壳的厚度。两个完全一样的金属板A、B平行正对水平固定放置，通过导线接在恒压电源上，闭合开关，一段时间后断开开关，让塑料壳匀速通过A、B之间，当塑料壳变厚时（　　）

A.电容C增大

B.两极板所带电荷量不变

C.静电计指针偏角增大

D.两极板间电场强度增大

尝试解答

方法技巧

平行板电容器充电后，切断与电源的连接，电荷量Q保持不变，分析思路如下：

Q不变时

提示：完成课后作业　第十章　4.　第2课时